| Таблица кодов неисправностей Двигателей серии ZD и YD (под редакцией WWW.FUELBOX.RU) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Сигнал | Когда отображается код неисправности (условие обнаружения неисправности) | Состояние лампы двигателя (CHECK) | Место проверки |
| 0102 | Датчика весового расхода воздуха | Неплотный контакт датчика. Обрыв или к.з. цепи питания, «массы» или сигнала датчика. | Мигает | Датчик и электропроводка датчика весового расхода воздуха |
| 0103 | Датчика температуры охлаждающей жидкости | Обрыв или к з. цепи сигнала датчика, неисправность датчика. | Мигает | Датчик и электропроводка датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0104 | Датчика скорости автомобиля | Обрыв или к.з. цепи сигнала датчика. | Мигает | Датчик и электропроводка датчика скорости автомобиля |
| 0203 | Выключателя педали акселератора | К.з. выключателя (наличие проводимости). | Мигает | Выключатель и электропроводка выключателя педали акселератора |
| 0208 | Перегрев | Когда сильно повышается температура охлаждающей жидкости. | Мигает | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости |
| 0301 | Блока ECCS (основной блок) | Неисправности в блоке ECCS. А также пульсация напряжения бортовой сети | Мигает | Блок ECCS регулятор заряда, АКБ, клеммы |
| 0402 | ТНВД (датчик температуры топлива) | Обрыв или к.з. цепи сигнала датчика температуры топлива, расположенного в ТНВД, или неисправность датчика. | Мигает | Электронный блок ТНВД |
| 0403 | Датчика акселератора | Обрыв или к.з. цепи сигнала датчика, или неисправность датчика. | Мигает | Датчик акселератора, выключатель оборотов х.х. и выключатель полностью полностью нажатой педали акселератора, выключатель педали акселератора, электропроводка |
| 0406 | Ненормальное количество впускного воздуха | Когда определяется ненормальное количество впускного воздуха из-за неисправности датчика весового расхода воздуха. | Мигает | Клапан управления VNT, воздуховод, турбонагнетатель, промежуточный охладитель, датчик весового расхода воздуха, электропроводка |
| 0407 | Датчика ВМТ | Обрыв или к.з. цепи сигнала датчика, или неисправность датчика. А также электромагнитные помехи искажающие сигнал датчика. | Мигает | Датчик и электропроводка датчика ВМТ, стартер. |
| 0504 | Линия связи АКП | Неисправность цепи сигнала АКП. |  | Электропроводка линии связи АКП |
| 0505 | Неисправностей нет | Самодиагностика не обнаруживает неисправности. |  |  |
| 0701 | ТНВД (датчик положения кулачка) | Неисправность датчика положения кулачка, обрыв или к.з. цепи сигнала датчика. | Мигает | Электронный блок ТНВД, Датчик вращения либо шлейф датчика вращения ТНВД, Аккумулятор |
| 0702 | ТНВД (импульсы ВМТ) | Рассинхронизация датчика вращения ТНВД и датчика поворота коленчатого вала. | Мигает | ТНВД, датчик ВМТ, электропроводка, линия связи ECCS с ТНВД, ECCS, Паразитная шестерня. |
| 0703 | ТНВД (линия связи) | Когда возникает неисправность в линии связи между блоком ECCS и блоком управления ТНВД. | Мигает | ТНВД, аккумулятор (падение напряжения при старте) , линия связи ECCS с ТНВД, реле ECCS. |
| 0704 | ТНВД (цепь сливного клапана) | Неисправность в цепи привода сливного капана, установленного в ТНВД. | Мигает | ТНВД, аккумулятор |
| 0705 | ТНВД (самодиагностика) | Блок ECCS не распознает электронный блок ТНВД | Мигает | ТНВД, аккумулятор, Прошивка ECCS, Неправильная прошивка ТНВД, Отсутствие прошивки ТНВД |
| 0706 | ТНВД (сливной клапан) | Неисправен сливной клапан, установленный в ТНВД, Чаще неисправен сам Блок ТНВД | Мигает | Электронный блок ТНВД, аккумулятор, ( в редких случаях дозирующий клапан) |
| 0707 | ТНВД (обратная связь момента впрыска) | Несоответствие коррекции момента впрыска ТНВД. | Мигает | Мех часть ТНВД, Топливный фильтр, Герметичность топливной системы, датчик ВМТ |
| 0802 | Блока ECCS (датчик Атмосферного давления) | Обрыв или к.з. в датчике атмосферного давления,установленного в блоке ECCS. | Мигает | Блок управления ECCS |
| 0807 | Блока ECCS (сигнал тормоза) | Обрыв или к.з. в цепи выключателя фонарей стоп-сигнала. | Мигает | Выключатель фонарей стоп- сигнала, блок ECCS, электропроводка |
| 0901 | Блока ECCS (постоянное запоминающее устройство) | Неисправность в постоянном запоминающем устройстве блока ECCS. | Мигает | Блок ECCS, реле ECCS |
| 0902 | Реле ECCS | Реле ECCS работает неправильно. | Мигает | Реле ECCS, аккумулятор, электропроводка |
| 0903 | Цепи реле ECCS и сигнала IGN замка зажигания | Когда определяется к.з. в цепи реле ECCS или сигнала IGN замка зажигания | - | Реле ECCS, замок зажигания, аккумулятор, электропроводка |
| 1003 | Клапана EGR | Когда обнаружен обрыв в шаговом двигателе клапана EGR. | Мигает | Клапан, электропроводка клапана EGR |
| 1004 | Отсечки топлива | Неисправность в системе отсечки топлива. | Мигает | ТНВД, аккумулятор, линия связи ECCS с ТНВД, электропроводка |
| 1006 | Термовыключатель Раздаточной Коробки (модели 4WD) | При ненормально высокой температуре масла раздаточной коробки. |  | Раздаточная коробка, размеры шин, блок контроля за температурой масла (модели 4WD) |
| 1007 | Термовыключателя главной передачи (модели 4WD) | При ненормально высокой температуре масла главной передачи. |  | Главная передача, размеры шин и блок контроля за температурой масла (модели 4WD) |

*при публикации данной редакции в интернете - ссылка на сайт автора обязательна!